SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- INFORMACJE OGÓLNE

- Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowych mebli wraz z montażem we wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeniach znajdujących się w Krakowie, w budynku przy ul. Twardowskiego 16.

- Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wymiarów: wysokości, głębokości i szerokości od podanych minimalnych wartości na poziomie +/- 2%, oprócz grubości płyty i okleiny, które są wymiarami minimalnymi.

- Kolory i wzory okleiny oraz tapicerki w zaoferowanej grupie cenowej zostaną uzgodnione z Zamawiającym na podstawie zestawienia oklein i tapicerki, dostarczonego przez Wykonawcę przed zawarciem umowy. Zestawienie zaakceptowanych przez Zamawiającego wzorów rozwiązań materiałowych zostanie dołączone do umowy.

- Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia projektu mebli wykonywanych na wymiar do akceptacji Zamawiającego w ciągu 5 dni kalendarzowych od podpisania umowy.

- Wszystkie rozwiązania techniczne i materiałowe opisane poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia mogą być zastąpione, przy zachowaniu cech równoważności*.

- Zamieszczone rysunki są tylko przykładowym rozwiązaniem danego wyrobu. Należy się sugerować funkcjami i wymiarami podanymi w opisie.

- Rysunki detali mebli robionych na wymiar zostaną udostępnione po zawarciu umowy.

- Dostawa mebli będzie realizowana w terminach określonych w umowie.

- Zamawiający wymaga zaoferowania na przedmiot zamówienia co najmniej 24 miesięcy gwarancji w odniesieniu do każdej części zamówienia. Szczegółowe warunki gwarancji zostały opisane w Istotnych Postanowieniach Umowy (IPU), które stanowią załącznik nr 6 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Okres gwarancji stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.

* W przypadku, gdy w treści SOPZ przedmiot zamówienia zostaje opisany poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, Zamawiający informuje, iż zapis ten jest jedynie przykładowym i stanowi wskazanie dla Wykonawcy jakie cechy powinien posiadać oferowany przedmiot zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktów równoważnych. Zamawiający przez podanie w zestawieniu nazw własnych produktów, będących przedmiotem zamówienia, określa minimalne parametry techniczne (wymiary, zastosowany materiał itp.), cechy użytkowe (kolor, przeznaczenie, wytrzymałość itp.) oraz jakościowe (wykonanie, estetyka, deklaracje zgodności z normami UE itp.) jakim powinny odpowiadać produkty równoważne, aby spełniały stawiane wymagania.

Wykonawca, który w ofercie powoła się na zastosowanie produktów równoważnych opisywanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, poprzez wpisanie w komórkach kolumny do tego przeznaczonej w formularzu cenowym (Załącznik nr 2a do SIWZ) nazwy własnej i producenta wraz ze specyfikacją.

Zaproponowane przez Wykonawców produkty równoważne muszą posiadać cechy użytkowe i jakościowe nie gorsze niż produkty wymienione przez Zamawiającego.

- WYKAZ I OPIS MEBLI

| POMIESZCZENIE | SYMBOL | ILOŚĆ | NAZWA | OPIS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CZĘŚĆ I – Dostawa i montaż mebli pracowniczych i gabinetowych: |  |  |  |  |
| BIURO | Bi2 | 33 | BIURKO DWUOSOBOWE Z PRZEGRODĄ TAPICEROWANĄ | Parametry techniczne: - wymiary biurka: (szer. 160 cm, gł. 160 cm, wys. 74 cm, gł. stelaża 64,5 cm, wys. stelaża 71,5 cm), - blat biurka wykonany z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 i gr. min. 25 mm obustronnie melaminowanej na kolor czarny. Wąskie płaszczyzny zabezpieczone obrzeżem PCV o gr. 2mm w kolorze płyty. Krawędzie obrzeża zaokrąglone R=2mm, - konstrukcja stelaża ramowa, wykonana z profilowanej blachy stalowej o przekroju otwartym 30x40 mm. Dla zapewnienia sztywności konstrukcji ścianka profilu stelaża nie może być mniejsza niż 2 mm. Rama stelaża ma spełniać funkcję poziomego prowadzenia okablowania. Rama biurka przykręcana do blatu po obwodzie za pośrednictwem wpustek tworzywowych oraz śrub imbusowych z gwintem metrycznym oraz wkrętów. Stelaż ma umożliwiać montaż nóg kwadratowych o przekroju kwadratowym 50x50 mm bez konieczności rozkręcania lub zmiany ramy, - nogi mocowane do ramy poprzez precyzyjnie wykonane odlewy, umożliwiające szybki i precyzyjny montaż oraz wielokrotny demontaż nóg bez utraty sztywności i stabilności konstrukcji. Montaż nogi do ramy ma odbywać się za pomocą jednej śruby. Nie dopuszcza się konstrukcji spawanej, - stopki w nogach biurka regulowane, umożliwiają regulację wysokości biurka, - stelaż oraz nogi biurka lakierowane proszkowo w strukturze na kolor czarny, - biurko ma być wyposażone w ściankę dwustronnie tapicerowaną, wykonaną z trójwarstwowej płyty wiórowej o grubości min. 18 mm w klasie higieniczności E1, obustronnie melaminowanej na kolor czarny. Wąskie płaszczyzny mają być zabezpieczone obrzeżem PCV grubości 2 mm w kolorze płyty. Krawędzie obrzeża zaokrąglone R=2mm, - ścianka prostokątna wystaje ponad powierzchnię blatu o ok. 50 cm i ma być przystosowana do montażu w biurku wolnostojącym, - ścianka obustronnie wyposażona w panel tapicerowany oraz listwę funkcyjną. Demontowalny panel tapicerowany o wymiarach ok 150x27,5h [cm] montowany ok. 1,5 cm poniżej górnej krawędzi. Panel tapicerowany wykonany z płyty MDF grubości min. 6 mm w klasie higieniczności E1, płyta jednostronnie oklejona pianką poliuretanową o twardości N1828. Panel tapicerowany tkaniną I grupy cenowej w kolorze czarnym o gramaturze 380g/m², odporności na ścieranie min. 100000 cykli Martindale’a wg PN-EN ISO 12947-2, odporności na piling 4 wg PN-EN ISO 12945-2, - listwa funkcyjna z aluminium anodowanego montowana ok. 4cm poniżej panelu tapicerowanego. Listwa funkcyjna powinna umożliwić wieszanie organizerów stanowiska pracy, - powyższe biurka mają być rozwiązaniami systemowymi, umożliwiającymi domówienia i wspólne zestawienie w przyszłości. |
|  |  | 66 | KONTENER MOBILNY Z PIÓRNIKIEM I 3 SZUFLADAMI | Parametry techniczne: - wymiary: (szer. 43 cm, gł. 60 cm, wys. 56,5 cm) - korpus oraz fronty kontenera wykonane z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 o grubości min. 18mm obustronnie melaminowanej w kolorze czarnym. Widoczne wąskie płaszczyzny zabezpieczone obrzeżem PCV grubości 2 mm w kolorze płyty. Krawędzie obrzeża zaokrąglone R=2mm. - Wieniec dolny połączony z korpusem za pomocą śrub imbusowych typu konfirmat. Wszystkie pozostałe połączenia elementów płytowych wykonane przy pomocy niewidocznych na zewnątrz złącz - Kontener posadowiony na czterech kółkach tworzywowych w kolorze czarnym o średnicy ok. 40 mm. - Otwieranie frontów odbywa się za pomocą bocznego pochwytu. Przestrzeń między bokiem, a frontem od strony wewnętrznej zasłonięta płaskownikiem z aluminium anodowanego. - Kontener musi posiadać w trzy szuflady oraz piórnik. Szuflady tworzywowe w kolorze czarnym wyposażone w prowadnice kulkowe zapewniające samodociąg, min. 75% wysuwu oraz nośność min. 25kg. W górnej części kontenera, jako osobny front zamontowany wysuwny piórnik tworzywowy w kolorze czarnym. Kontener wyposażony w zamek centralny jednocześnie blokujący wszystkie szuflady oraz piórnik. Dla bezpieczeństwa użytkownika, kontener wyposażony w blokadę wysuwu więcej niż jednej szuflady. |
| GABINET DYREKTORA i SEKRETARIAT | St3 | 2 | STOLIK KAWOWY | Parametry techniczne: - blat: okleina naturalna, drewno lite z klejonki dębowej. Grubość blatu wynosi 20 mm, promień dookoła R 10 mm, - nogi: stal nierdzewna; - wymiary: średnica 70 cm, wysokość 40 cm. |
|  | K3 | 1 | KANAPA TRZYOSOBOWA | Parametry techniczne: - elementy konstrukcyjne korpusu: płyta wiórowa 18 mm, płyta pilśniowa 3 mm, sklejka 12 i 18 mm, tarcica brzozowa o przekroju 25x50 mm i tarcica sosnowa o przekrojach 25x50, 25x60, 25x25 (mm), - warstwa sprężynująca siedzisk: sprężyny faliste z zamocowanym filcem i pianka poliuretanowa N3550. Na oparciach: pianka poliuretanową N3543 i pasy parciano-gumowe. Na podłokietniki: piankę poliuretanową N40HD, - warstwa wyściełająca: włóknina tapicerska o gramaturze 100 g/m2, - warstwa pokryciowa: tkanina II grupy cenowej w kolorze czarnym o parametrach: 100% poliester, gramatura 510 g/mb, ścieralność 75 000, - poszczególne elementy (korpus, podłokietniki) montowane w jeden zespół, osadzony na płozach wykonanych z pręta ze stali nierdzewnej o przekroju okrągłym 14 mm. Podkładki pod płozy wykonane z tworzywa PCV w kolorach: czarnym i bezbarwnym, - wymiary: szer.: 190 cm, gł.: 85 cm, wys.: 66 cm, gł. siedziska: 55 cm, wys. siedziska: 40 cm. |
|  | K4 | 1 | KANAPA DWUOSOBOWA | Parametry techniczne: - elementy konstrukcyjne korpusu: płyta wiórowa 18 mm, płyta pilśniowa 3 mm, sklejka 12 i 18 mm, tarcica brzozowa o przekroju 25x50 mm i tarcica sosnowa o przekrojach 25x50, 25x60, 25x25 (mm), - warstwa sprężynująca siedzisk: sprężyny faliste z zamocowanym filcem i pianka poliuretanowa N3550. Na oparciach: pianka poliuretanową N3543 i pasy parciano-gumowe. Na podłokietniki: piankę poliuretanową N40HD, - warstwa wyściełająca: włóknina tapicerska o gramaturze 100 g/m2, - warstwa pokryciowa: tkanina II grupy cenowej w kolorze czarnym o parametrach: 100% poliester, gramatura 510 g/mb, ścieralność 75 000, - poszczególne elementy (korpus, podłokietniki) montowane w jeden zespół, osadzony na płozach wykonanych z pręta ze stali nierdzewnej o przekroju okrągłym 14 mm. Podkładki pod płozy wykonane z tworzywa PCV w kolorach: czarnym i bezbarwnym, - wymiary: szer.: 140 cm, gł.: 85 cm, wys.: 66 cm, gł. siedziska: 55 cm, wys. siedziska: 40 cm. |
|  | K5 | 3 | FOTEL JEDNOOSOBOWY | Parametry techniczne: - elementy konstrukcyjne korpusu: płyta wiórowa 18 mm, płyta pilśniowa 3 mm, sklejka 12 i 18 mm, tarcica brzozowa o przekroju 25x50 mm i tarcica sosnowa o przekrojach 25x50, 25x60, 25x25 (mm), - warstwa sprężynująca siedzisk: sprężyny faliste z zamocowanym filcem i pianka poliuretanowa N3550. Na oparciach: pianka poliuretanową N3543 i pasy parciano-gumowe. Na podłokietniki: piankę poliuretanową N40HD, - warstwa wyściełająca: włóknina tapicerska o gramaturze 100 g/m2, - warstwa pokryciowa: tkanina II grupy cenowej w kolorze czarnym o parametrach: 100% poliester, gramatura 510 g/mb, ścieralność 75 000, - poszczególne elementy (korpus, podłokietniki) montowane w jeden zespół, osadzony na płozach wykonanych z pręta ze stali nierdzewnej o przekroju okrągłym 14 mm. Podkładki pod płozy wykonane z tworzywa PCV w kolorach: czarnym i bezbarwnym, - wymiary: szer.: 89 cm, gł.: 85 cm, wys.: 66 cm, gł. siedziska: 55 cm, wys. siedziska: 40 cm. |
| POMIESZCZENIA SOCJALNE – ANEKSY KUCHENNE | Hs1 | 11 | KRZESŁO WYSOKIE | Parametry techniczne: - krzesło barowe na czterech nogach z wspornikiem, - siedzisko i oparcie: jednolita konstrukcja kubełkowa ze sklejki bukowej, lakierowanej, pokrytej naturalną okleiną modyfikowaną lub odpornym na zarysowania laminatem HPL. Przednia krawędź sklejki siedziska o zmiennej grubości, zaokrąglona, - kolor kubełka czarny, - stelaż wykonany z rury stalowej o przekroju FI 20 x 1,5 mm. Nogi przednie oraz tylne krzesła spawane z pozostałymi elementami stelaża w kątach prostych z dużą dbałością wykonania, bez widocznych spawów. Nie dopuszcza się stelaża giętego. Nogi krzesła wyposażone w przegubowe stopki z tworzywa sztucznego, - całość stelaża chromowana w technologii chromu III wartościowego. Nie dopuszcza się stosowania chromu VI wartościowego, - wymiary: szer. 53 cm, gł. 49 cm, wys. 96 cm, szer. siedziska 40 cm, gł. siedziska 39 cm, wys. siedziska 74 cm. |
| CZĘŚĆ II - Dostawa i montaż zabudowy meblowej wykonanej na wymiar: |  |  |  |  |
| SEKRETARIAT | R5 | 1 | REGAŁ NA KWIATY | Parametry techniczne: - regał z profili stalowych 20x20 mm, - stal lakierowana proszkowo na kolor czarny, - półki – donice drewniane lakierowane na kolor orzech, - wykonany zgodnie z rysunkiem detalu, - wymiary: szer. 369 cm, gł. 42 cm, wys. 282 cm. |
| POMIESZCZENIA SOCJALNE – ANEKSY KUCHENNE | Zs1 Zs2 | Zs1: 2 zest. Zs2: 3 zest. | ZABUDOWA MEBLOWA KUCHENNA | Parametry techniczne: - zabudowa kuchenna meblowa montowana do ściany, - płyta MDF, fronty białe lakierowane na mat, blaty laminowany w kolorze czarnym, korpus i półki białe, - blat gr. 38 mm, - szafki wyposażone w wysuwaną tacę do sortowania odpadów, - szafki górne otwierane h=100cm, - cokół aluminiowy szczotkowany, - zabudowa na zmywarkę 45 cm, - uchwyty aluminiowe płaskie, minimalistyczne, wzór do ustalenia z Zamawiającym na etapie akceptacji projektu, - oświetlenie podszafkowe led, - zawiasy z systemem cichego samodomyku, - lacobel biały na ścianę pomiędzy szafkami i za dystrybutorami, gniazdka elektryczne na lacobelu, - mechanizmy szuflad Modern BOX z cichym domykiem, - w blacie będą znajdowały się dwa zlewozmywaki z bateriami stojącymi: - zlewozmywak jednokomorowy, wbudowywany, tworzący jednolitą powierzchnię z blatem, prostokątny, granitowy, w kolorze czarnym/antracytowym, odporny na wysokie temperatury, zarysowania, uderzenia. Wymiary zlewozmywaka (szerokość x głębokość): 46x51 cm wraz z kompatybilną i kompletną armaturą przelewowo-odpływową, - zlewozmywak jednokomorowy, wbudowany, tworzący jednolitą powierzchnię z blatem, okrągły, granitowy, w kolorze czarnym/antracytowym, odporny na wysokie temperatury, zarysowania, uderzenia. Wymiary zlewozmywaka (średnica): 50 cm wraz z kompatybilną i kompletną armaturą przelewowo-odpływową, - baterie do zlewozmywaków jednodźwigniowe, stojące, z obrotową wylewką. Baterie granitowe, w kolorze czarnym/antracytowym, wraz z kompatybilnym i kompletnym zestawem podłączeniowym - wymiary zabudowy: - Zs1 – długość 225 cm, - Zs2 – długość 289 cm. |
|  | Bs2 | 2 | WYŻSZE BLATY KUCHENNE | - blat wysoki h=110 cm, głębokość zgodna z głębokością zabudowy meblowej, płyta MDF gr. 38 mm, - forma ramy z płyty w kolorze czarnym, - wymiary: Bs2 – 248cm |
|  | Szs1 Szs2 | Szs1- 4 Szs2 - 6 | SZAFKI ŚNIADANIOWE | Parametry techniczne: - zabudowa meblowa na wymiar, - płyta MDF, fronty białe matowe, korpus i półki białe, - cokół aluminiowy szczotkowany, - zamek szyfrowy do każdej skrytki, - perforacja w górnej części skrytki o wymiarach 22 cm x 1 cm, drzwi każdej skrytki będą posiadały miejsce na identyfikator, - liczba skrytek: - Szs1 –szafka śniadaniowa 24 skrytkowa; 3 kolumnowa; 8 rzędowa, - Szs2 –szafka śniadaniowa 16 skrytkowa; 2 kolumnowa; 8 rzędowa, - wymiary: - Szs1 – 88 x 30 x 194 cm, - Szs2 – 56 x 30 x 194 cm. |

- PROJEKTY

Projekty detalu zostaną przekazane Wykonawcy po zawarciu umowy

1. Zabudowa kuchenna Zs1 + Blat wysoki Bs2

2. Szafki śniadaniowe Szs1

3. Zabudowa kuchenna Zs2

4. Szafki śniadaniowe Szs2

5. Regał na kwiaty R5