Załącznik nr 1 do SWZ

| Dotyczy postępowania: |  |
| --- | --- |
| Nazwa | Dostawa komputerów przenośnych wraz ze stacjami dokującymi |
| Znak sprawy | DSO.271.2.2021 |
| Zamawiający | Narodowe Centrum Nauki |

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

aktualny (ze zmianą z dnia 23.04.2021)

Komputery przenośne (28 szt.)

| Lp. | Nazwa komponentu | Minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego |
| --- | --- | --- |
| 1. | Procesor | Dedykowany do pracy w przenośnych, w architekturze x64, osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik nie mniejszy niż 10 000 punktów (przy taktowaniu co najmniej 2,8 GHz, co najmniej 4 rdzenie, co najmniej 8 wątków) według wyników opublikowanych na stronie: https://www.cpubenchmark.net/laptop.html (Zgodnie ze stanem rankingu na dzień 19 kwietnia 2021 r. – zestawienie wygenerowane w formie dokumentu PDF stanowi Załącznik nr 7 do SWZ) UWAGA: parametr stanowi jedno z kryteriów oceny ofert |
| 2 | Wyświetlacz | Wyświetlacz LED IPS Full HD co najmniej 14,0” (rozdzielczość minimalna 1920 x 1080), dotykowy, możliwość obrotu o 360 stopni. |
| 3 | Pamięć RAM | Co najmniej 16 GB a maksymalnie 32GB (dopuszczalne wartości to 16GB i 32GB) UWAGA: parametr stanowi jedno z kryteriów oceny ofert |
| 4 | Interfejsy sieciowe | Wi-Fi 6 ax/ac/a/b/g/n zintegrowana z płytą główną lub w postaci wewnętrznego modułu mini-PCI Express z dedykowanym przełącznikiem umożliwiającym włączenie/wyłączenie łączności bezprzewodowej |
|  |  | Zintegrowany modem WWAN 3G/4G/5G/LTE |
|  |  | Bluetooth co najmniej 5.0 |
| 5 | Karta graficzna | Zintegrowana, ze sprzętowym wsparciem dla kodowania DirectX 12 oraz OpenGL 4.5, obsługa trybu 4K z częstotliwością co najmniej 60Hz, min. 3 obsługiwane na raz wyświetlacze |
| 6 | Kamera | Wbudowana kamera Internetowa (WebCam) co najmniej 0,92 Mpix |
| 7 | Karta dźwiękowa | High Definition zintegrowana, wbudowane głośniki stereo |
| 8 | Opcje bezpieczeństwa | Stalowy zaczep do blokady typu Kensington |
|  |  | Czytnik linii papilarnych |
| 9 | Dysk twardy | SSD co najmniej 512 GB UWAGA: parametr stanowi jedno z kryteriów oceny ofert |
| 10 | Bateria | Litowo-jonowa lub litowo-polimerowa o pojemności co najmniej 54Wh |
| 11 | Zasilacz sieciowy | Zasilacz zewnętrzny 100-240V 50/60 Hz z technologią szybkiego ładowania, o dużej sprawności energetycznej i o minimalnym poborze mocy, przeznaczone do stosowania ze zgodnym komputerem przenośnym |
| 12 | Złącza | min. 1 x Display Port i/lub HDMI 1.4 |
|  |  | min. 4 x USB (w tym co najmniej 2 porty Typu C z Thunderbolt 4) |
|  |  | 1 x słuchawki, mikrofon (lub port 2 w 1) |
| 13 | System operacyjny | System operacyjny Microsoft Windows 10 Professional 64-bit PL lub równoważny (licencja niewymagająca wpisywania klucza rejestracyjnego ani rejestracji telefonicznej czy przez Internet - system wstępnie zarejestrowany przez producenta sprzętu). Licencja na oprogramowanie powinna obowiązywać na czas nieokreślony. System równoważny musi posiadać funkcjonalność nie gorszą od wymienionego powyżej a przy tym być w pełni kompatybilny ze środowiskiem sprzętowym i programowym funkcjonującym u Zamawiającego (w tym m. in. z oprogramowaniem Microsoft 365). Licencja na oprogramowanie powinna obowiązywać na czas nieokreślony. |
| 14 | Waga | 1,32 kg włącznie lub poniżej - wraz z baterią UWAGA: parametr stanowi jedno z kryteriów oceny ofert |
| 15 | Gwarancja i warunki serwisu | Okres gwarancji min. 36 miesięcy z naprawą w miejscu użytkowania UWAGA: gwarancja stanowi jedno z kryteriów oceny ofert |
|  |  | Czas reakcji serwisu od momentu zgłoszenia - do końca następnego dnia roboczego |
|  |  | W przypadku, gdy naprawa będzie trwała dłużej niż 48 godzin, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia na okres naprawy sprzętu zastępczego o nie gorszych parametrach |
| 16 | Akcesoria | Adapter USB-C na RJ45 marki producenta komputera przenośnego |
|  |  | Torba na komputer przenośny |
|  |  | Mysz bezprzewodowa bluetooth marki producenta komputera przenośnego (okres gwarancji zgodny z gwarancją komputera przenośnego) |

Stacje dokujące (28 szt.)

| Lp. | Nazwa komponentu | Minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego |
| --- | --- | --- |
| 1 | Stacja dokująca | Stacja dokująca USB-C marki producenta komputera przenośnego. |
| 2 | Zasilacz | Zasilacz dedykowany dla stacji dokującej |
| 3 | Złącza | Co najmniej 2 x DisplayPort, 1 x HDMI, 1 x RJ45, 2 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, 1 x USB-C |
| 4 | Gwarancja | Okres gwarancji zgodny z gwarancją komputera przenośnego |